Технологическая карта

Обработка нижнего среза изделия крестообразными стежками

Материалы: ткань  100×100, нитки хлопчатобумажные № 60 в цвет ткани и контрастные.

Инструменты, оборудование и приспособления: ножницы, утюг, ручная игла, мел портновский, линейка,  наперсток, булавки,  распарыватель.

| № п/п | Наименование операций и последовательность выполнения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определить на ткани направление нити основы. От среза ткани с изнаночной стороны отложить ширину припуска на обработку среза. Проложить по намеченной линии сметочную строчку. ТУ: ширина припуска на обработку среза 40 мм. |  |
| 2. | Подогнуть край по намеченной линии на изнаночную сторону и заметать от сгиба прямой сметочной строчкой на расстоянии 20 мм. |  |
| 3. | Подшить низ крестообразными стежками. ТУ: плотность шва — 2—3 стежка на 10 мм ткани, длина стежка — 5—7 мм. Шов выполняется слева направо, снизу вверх. Первый укол производится в основную ткань около среза, и за иглу захватываются 2—3 нити так, чтобы не проколоть на лицевую сторону, второй укол — за припуск на подгиб. |  |
| 4. | Удалить нитки временного назначения. |  |
| 5. | Приутюжить. |  |
| 6. | Проверить качество. |  |

Карта пооперационного контроля практической работы

«Обработка нижнего среза изделия крестообразными стежками»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места | 5 |
| 2. | Соблюдение технологической последовательности | 5 |
| 3. | Направление нити основы | 5 |
| 4. | Равномерность ширины подгибки в готовом виде 40 мм | 5 |
| 5. | Качество крестообразных подшивочных стежков | 10 |
| 6. | Качество ВТО | 5 |
| 7. | Соблюдение техники безопасности | 5 |
|  | Итого | 40 |