ТЕСТЫ

по номинации «Техника и техническое творчество»

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по технологии 2012-2013 уч. года

- класс

В бланке ответов перечеркните крестиком клеточку

с правильным ответом!!!

- Какое свойство сталей понижается при увеличении в них содержания углерода?

  - твердость;

  - пластичность;

  - сопротивление деформации;

- Используется для точной настройки станка по упорам, проверки точности станка и установки деталей.

  - штангенциркуль;

  - калибр-пробка;

  - микрометр гладкий;

  - индикатор часового типа.

- Какое из перечисленных свойств является механическим?

  - твердость;

  - цвет;

  - плотность;

  - теплопроводность.

- Способом обработки металла давлением является:

  - фрезерование;

  - точение;

  - сверление;

  - ковка.

- Для изготовления молотков, зубил, напильников применяется:

  - инструментальные углеродистые стали;

  - конструкционные качественные стали;

  - стали обыкновенного качества;

  - легированные стали со специальными свойствами.

- При замыкании ключа в схеме лампа Л1 …

  - погаснет;

  - будет гореть ярче;

  - будет гореть более тускло.

- Какая электрическая машина имеет условное графическое изображение в электрических схемах как показано на рисунке?

  - машина постоянного тока с последовательным возбуждением;

  - машина постоянного тока с независимым возбуждением;

  - машина постоянного тока с параллельным возбуждением;

  - машина постоянного тока со смешанным возбуждением.

- Какое свечение будет иметь лампочка при замыкании цепи выключателем: 2?

  - яркое.

  - мигающее.

  - никакого.

  - тусклое.

- Трансформаторы позволяют преобразовать:

  - переменный ток в постоянный;

  - постоянный ток в переменный;

  - переменный ток одного напряжения определенной частоты в переменный ток другого напряжения той же частоты;

  - частоту колебания тока на выходе трансформатора.

- Какое сопротивление покажет стрелка омметра, подсоединенного к участку электрической цепи, где имеется разрыв провода?

  - нулевое;

  - бесконечно большое;

  - суммарное сопротивление всех элементов и проводников в цепи;

  - суммарное сопротивление только тех элементов и проводников в цепи, которые находятся до обрыва;

- Для передачи информации в телевидении используются:

  - ультразвук;

  - инфразвук;

  - электромагнитные волны;

  - поле тяготения.

- Правильно нанесены размеры на:

  - рисунке 1;

  - рисунке 2;

  - рисунке 3.

- Из чертежа можно узнать следующие сведения:

  - форму и размеры деталей, вес заготовок, из которого они сделаны, способы соединения деталей между собой;

  - форму и размеры деталей, материал, из которого они сделаны, способы соединения деталей между собой;

  - ; форму и размеры деталей, материал, из которого они сделаны, порядок выполнения технологических переходов при изготовлении детали

  - только форму и размеры деталей.

- Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями называется:

  - сечение;

  - вид;

  - разрез;

  - рисунок сечения.

- Рациональное использование имеющихся возможностей для удовлетворения потребностей семьи:

  - возможно без учета всех расходов семьи;

  - представляет собой основную задачу домашней экономики;

  - достигая исключительно благодаря сокращению семейных расходов;

  - достигая исключительно благодаря увеличению доходной части семейного бюджета.

- Что из перечисленного является функцией денег:

  - однородность;

  - редкость;

  - размениваемость;

  - платежеспособность.

- Что НЕ входит в основные права потребителей?

  - право на информацию;

  - право на безопасность;

  - право собственности;

  - право выбора.

- При росте производительности труда:

  - уменьшается объём производства и увеличивается величина стоимости единицы продукции;

  - растёт объём производства и уменьшается величина стоимости единицы продукции;

  - растёт объём производства и величина стоимости единицы продукции.

- Выполнение проекта завершается:

  - изготовлением изделия;

  - оформлением описания объекта;

  - оценкой и самооценкой проекта;

  - презентацией (защитой) проекта.

- Документ, в котором описаны особенности профессии или специальности – это …

  - профессиография;

  - профессиограмма;

  - психограмма;

  - психологическая характеристика.

- Техносфера – это …

- совокупность машин и механизмов, созданных человеком в результате научно-технического прогресса;

- совокупность технических средств, образующих сферу взаимодействия человека и техники;

- совокупность элементов окружающего мира, созданных из природных веществ трудом и сознательной волей человека и не имеющих аналогов в естественной природе.

- Дайте определение кинематической схеме токарного станка?

- кинематическая схема – это условное схематическое изображение подвижных частей станка;

- кинематическая схема – это условное схематическое изображение неподвижных частей станка;

- кинематическая схема – это условное схематическое изображение подвижных и неподвижных частей станка;

- кинематическая схема – это вид электрической схемы.

- Дан перечень различных машин. Одна из них лишняя. Какая? Почему?

- электродрель; - токарно-винторезный станок; - реактивный двигатель; - фрезерный станок; - шуруповерт; - циркулярно-пильный станок; - сверлильный станок.

- электродрель. Это ручной инструмент, а не машина;

- реактивный двигатель. Он является энергетической машиной, а остальные технологические;

- циркулярно-пильный станок. Его назначение – только обработка древесины;

- К устройствам управления и защиты электрических цепях относятся:

- трансформаторы;

- выпрямители;

- нагревательные приборы;

- выключатели и предохранители.

- Какое качество сплава при литье является решающим для получения сложных по форме тонкостенных изделий?

  - способность образовывать кристаллические структуры повышенной пластичности;

  - отсутствие примесей;

  - высокая жидкотекучесть;

  - большая величина удельного веса расплава.

- Угол резания это:

  - угол между передней и задней гранями резца.

  - угол между задней гранью и плоскостью резания.

  - угол между передней гранью и плоскостью, проходящей через лезвие перпендикулярно плоскости резания.

  - угол между передней гранью и плоскостью резания.

- В каких видах механических передач непостоянное передаточное число?

  - реечной;

  - зубчатой;

  - ременной;

  - цепной.

- Для удаления незначительных неровностей, для зачистки свилеватых мест и мест расположения сучков, поверхностей фанеры и древесных плит используют:

  - шерхебель.

  - рубанок.

  - шлифтик.

  - фальцгобель.

- Как назвать механизм?

  - шарнирный,

  - кривошипно - ползунковый

  - кулисный,

  - ползунковый.

- На чертеже сделана надпись «М1:2». Это означает, что:

  - изображение в два раза меньше действительного;

  - изображение в два раза больше действительного;

  - при изготовлении детали размеры, указанные на чертеже необходимо увеличить в два раза;

  - при изготовлении детали размеры, указанные на чертеже необходимо уменьшить в два раза.

- Как делятся пиломатериалы по формам и размерам?

  - брусья, доски, горбыль;

  - брусья, доски, бруски, горбыль;

  - брусья, доски, бруски.

  - брусья, бруски, доски, ДВП, ДСП.

- Соединение на гладкую фугу – это:

  - соединение по кромке;

  - соединение по длине;

  - угловое концевое;

  - угловое ящичное.

- Какая из перечисленных пород деревьев является ядровой?

  - ель;

  - липа;

  - береза;

  - сосна.

- Какой из перечисленных инструментов используются для высверливания, отверстий, а также для завертывания болтов и шурупов?

  - буравчик;

  - ручная дрель;

  - сверлилка;

  - коловорот.

- В процессе термической обработки – закалки сталь приобретает следующие свойства:

  - повышенную хрупкость и пластичность;

  - повышенную хрупкость и твердость;

  - улучшается пригодность к механической обработке;

  - ни одно из перечисленных.

Бланк ответов

на тестовые задания муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников по технологии в 2011-2012 у. г.

(Номинация «Техника и техническое творчество»)

9 класс

Код участника __________________

Дата ____________

Количество баллов ______________

Перечеркните крестиком клеточку с правильным ответом!!!

| № | ## Ответы |  |  |  | ## № | Ответы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## а | ## б | ## в | ## г |  | ## а | б | в | г |  |
| 1 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель жюри:

Члены жюри: