Практическое задание по технологии изготовления изделий

из металла муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников по технологии в 2012-2013 уч.г.

(Номинация «Техника и техническое творчество»)

10 – 11 класс

Время выполнения – 90 мин.

Задание: изготовьте дверную ручку металлическую.

- Проведите соответствующие операции по заготовке, правке, разметке, резке.

- Произведите обработку поверхностей и отверстий в нужной последовательности.

- Опилите по разметке, зачистите торцы и кромки, скруглите углы.

- Обработайте поверхности изделия для придания товарного вида изделию.

Рис.1 Ручка дверная

Материал:

Стальная пластина, сталь конструкционная обыкновенного качества Ст3, размер 200х25х2 мм.

Инструмент рабочий:

Молоток слесарный, ножовка по металлу (полотно – 18–24 зуба на дюйм), зубило, напильник плоский 250 №2, №3, сверло 4, зенкер конический, наждачная бумага, деревянный брусок.

Оборудование:

Правильная плита, верстак слесарный, тиски слесарные, сверлильный станок.

Инструмент для разметки, измерений и контроля:

Линейка слесарная (250 мм), угольник слесарный, угломер, чертилка, кернер.

Технические условия:

- Допустимые отклонения при изготовлении изделия: габаритные размеры, прямолинейность, перпендикулярность, параллельность обрабатываемых поверхностей – до 0,5 мм.

- Допустимые отклонения от разметки при высверливании крепежных отверстий – до 0,5 мм от центров.

- Выполнить зенкование крепежных отверстий (6 отверстий  4 мм).

- Допустимые отклонения при скруглении углов элементов изделия – до 0,5 мм.

- Допустимые отклонения при гибке элементов изделия – до 0,50.

- Отсутствие заусенцев, сколов, задиров, замятин на поверхностях изделия.

Рис.2 Ручка дверная (эскиз)

Технологическая последовательность изготовления ручки дверной

Таблица 1

| № п/п | Последовательность операций | Оборудование и приспособления | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Выбрать заготовку – листовой прокат, сталь конструкционная обыкновенного качества Ст3 (размер – не менее 200х25х2 мм.), при необходимости произвести резку по длине и/или по ширине | тиски слесарные | молоток слесарный, зубило, ножовка по металлу |
| 2 | Произвести правку заготовки | правильная плита | Молоток слесарный |
| 3 | Выполнить опиливание кромки по длине и прилегающей к ней кромки по ширине. Произвести контроль перпендикулярности обработанных кромок | тиски слесарные, верстак слесарный | напильник плоский №2, угольник слесарный |
| 4 | Выполнить опиливание противоположной кромки по длине и прилегающей к ней кромки по ширине. Произвести контроль перпендикулярности обработанных кромок и контроль размера заготовки (195х20х2 мм.) | тиски слесарные, верстак слесарный | напильник плоский №2, угольник слесарный, линейка |
| 5 | Выполнить разметку – нанести осевые линии, и контур изделия, наметить центры отверстий | верстак слесарный | линейка слесарная, чертилка, кернер |
| 6 | Выполнить опиливание заготовки по разметке | тиски слесарные | напильник плоский №2 |
| 7 | Выполнить скругление углов заготовки | тиски слесарные | напильник плоский №2 |
| 8 | Выполнить сверление отверстий | тиски слесарные, сверлильный станок | сверло 4 |
|  | Выполнить зенкование отверстий | тиски слесарные, сверлильный станок | зенкер конический |
| 9 | Выполнить гибку заготовки | тиски слесарные, мягкие губки | Молоток, деревянный брусок |
| 10 | Выполнить контроль линейных размеров, параллельности крепежных плоскостей при необходимости выполнить правку | верстак слесарный, правильная плита | линейка слесарная, угольник слесарный, молоток |
| 11 | Выполнить чистовую отделку изделия | тиски слесарные, верстак слесарный | напильник плоский №3, наждачная бумага |