Практическое задание по технологии изготовления изделий

из древесины муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников по технологии в 2012-2013 у. г.

(Номинация «Техника и техническое творчество»)

9 класс

Время выполнения – 90 мин.

Задание: изготовьте колышек для вешалки.

- Проведите соответствующие заготовительные и разметочные операции.

- Выточите колышек для вешалки по приведенной операционной карте.

- Произведите чистовую обработку поверхностей изделия.

- Выполните контроль размеров изделия, согласно приведенного эскиза.

Рис.1 Колышек для вешалки (эскиз)

Материал: брусок берёза, бук сечением не менее 30×30мм. Длиной L ≥200мм. – 1 шт.

Инструмент рабочий:

токарные стамески для чернового и чистового точения (полукруглая, косая), рубанок, ножовка обушковая поперечная (с мелким зубом), мелкозернистая наждачная бумага.

Оборудование: токарный станок по дереву, верстак столярный, тиски столярные, стусло.

Инструмент для разметки, измерений и контроля:

линейка (250 мм), штангенциркуль ШЦ 1, карандаш грифельный (ТМ) шило, сверло, коловорот.

Технические условия:

- Допустимые отклонения при изготовлении колышка для вешалки (габаритные размеры) – до 1 мм., отклонения от величины диаметров – до 1 мм.;

- Не допускаются отклонения формы шейки колышка;

- Качество чистовой обработки поверхностей, торцов и кромок – без шероховатостей, царапин, сколов, перепадов по высоте.

Технологическая карта изготовления ручки штихеля

Таблица 1

| № п/п | Последовательность операций | Эскиз обработки | Оборудование и приспособления | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выбрать заготовку 30 мм и разметить согласно эскиза с учетом припусков на обработку, обрезать торцы L=200 мм |  | Верстак столярный | Линейка, карандаш, угольник, ножовка поперечная, стусло |
| 2 | Разметить центры на торцах заготовки |  | Верстак столярный | Линейка, карандаш, шило, коловорот |
| 3 | Сострогать ребра вчерне под 8-гранник |  | Верстак столярный, упор | Рубанок |
| 4 | Сделать пропил на торце заготовки для трезубца |  | Верстак столярный | Ножовка поперечная |
| 5 | Установить болванку в центрах |  | Токарный станок, патрон, трезубец |  |
| 6 | Обточить болванку вчерне под  22 мм по всей длине |  | Токарный станок, патрон, трезубец | Полукруглая стамеска, косая стамеска, штангенциркуль |
| 7 | Обточить болванку вчистовую под  20 мм по всей длине |  | Токарный станок, патрон, трезубец | Косая стамеска, штангенциркуль |
| 8 | Разметить заготовку по длине |  | Токарный станок, патрон, трезубец | Линейка, карандаш |
| 9 | Обточить заготовку до 10 на длине 40 мм (под три детали) |  | Токарный станок, патрон, трезубец | Полукруглая стамеска, косая стамеска, линейка, штангенциркуль |
| 10 | Подрезать торцы и снять фаски |  | Токарный станок, патрон, трезубец | Косая стамеска, линейка |
| 11 | Отшлифовать поверхности |  | Токарный станок, патрон, трезубец | Мелкозернистая наждачная бумага |
| 12 | Снять заготовку и отпилить припуски |  | Верстак столярный | Ножовка, стусло |
| 13 | Отшлифовать торцы |  | Верстак столярный | Шлифовальная колодка, столярные тиски |
| 14 | Произвести контроль линейных размеров, качества обработки поверхностей |  | Верстак столярный | Линейка, штангенциркуль |