Практическое задание по технологии изготовления изделий

из древесины муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников по технологии в 2012-2013 у. г.

(Номинация «Техника и техническое творчество»)

7-8 класс

Время выполнения – 90 мин.

Задание: изготовьте наличник декоративный.

- Проведите соответствующие заготовительные и разметочные операции.

- Произведите обработку поверхностей и отверстий в нужной последовательности. Опилите по разметке, зачистите торцы и кромки.

- Обработайте лицевую поверхность изделия под дальнейшую декоративную обработку (выжиганием, росписью или резьбой – по выбору участника).

- Разработайте эскиз декоративной обработки наличника, нанесите его на лицевую поверхность и выполните ее декоративную обработку.

Рис.1Наличник декоративный

Материал: дощечка из сосны (ели) размером 18х64х420 мм. – 1 шт.

Инструмент рабочий:

рубанок, ножовка обушковая поперечная (с мелким зубом), коловорот, сверло перовое диаметром 20 мм, наждачная бумага.

Оборудование: верстак столярный, тиски столярные.

Инструмент для разметки, измерений и контроля:

линейка (500 мм), угольник столярный малый, карандаш грифельный (ТМ).

Инструменты и материалы для декоративной отделки по выбору участника.

Технические условия:

- Допустимые отклонения при изготовлении наличника (габаритные размеры) – до 1 мм.;

- Допустимые отклонения расположения отверстий на основании – до 1 мм.;

- Качество и точность выпиливания прорезей – 1 мм.;

- Качество чистовой обработки поверхностей, торцов и кромок – без шероховатостей, царапин, сколов, перепадов по высоте.

Технологическая карта изготовления наличника декоративного

Таблица 3

| № п/п | Последовательность операций | Эскиз обработки | Оборудование и приспособления | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выбрать заготовку (420х64х 18мм) и прострогать базовую пласть |  | Верстак столярный, упор | Рубанок |
| 2 | Прострогать базовую кромку под углом 900 к базовой пласти |  | Верстак столярный, упор | Рубанок, угольник |
| 3 | Разметить заготовку по ширине |  | Верстак столярный | Линейка, карандаш |
| 4 | Прострогать вторую кромку, сохраняя разметочную линию |  | Верстак столярный, упор | Рубанок, угольник |
| 5 | Разметить заготовку по толщине |  | Верстак столярный | Линейка, рейсмус, карандаш |
| 6 | Прострогать вторую пласть |  | Верстак столярный, упор | Рубанок |
| 7 | Разметить заготовку по внешнему контуру |  | Верстак столярный | Линейка, угольник, карандаш |
| 8 | Распилить заготовку, сохраняя разметочную линию |  | Верстак столярный, упор (тиски с мягкими губками) | Ножовка |
| 9 | Разметить центры отверстий, наметить их шилом и просверлить |  | Верстак столярный, тиски с мягкими губками | Линейка, угольник, карандаш, шило, сверло перовое 20 |
| 10 | Разметить прорези на изделии и выпилить их |  | Верстак столярный, тиски с мягкими губками | Линейка, угольник, карандаш, ножовка |
| 11 | Зачистить торцы и кромки, отшлифовать пласти, выполнить контроль размеров и качества изделия |  | Верстак столярный | Шлифовальная колодка |
| 12 | Разработать эскиз, перенести его на лицевую поверхность, выполнить декоративную отделку наличника |  | Верстак столярный | Инструмент по выбору участника |