Практическое задание по электротехнологии

муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников по технологии в 2012-2013 у. г.

(Номинация «Техника и техническое творчество»)

9 класс

На рисунке показана часть электрической цепи комнаты в квартире с автоматическими выключателями. Пятирожковая люстра квартиры имеет сдвоенный выключатель, позволяющий включать две, три или пять одинаковых ламп накаливания. Настенное бра имеет две лампы накаливания, которым можно управлять из двух удаленных точек. Короткие линии, выходящие из каждого устройства, обозначают начала соединительных проводов, стрелка у электросчетчика показывает направление передачи электрической энергии.

Рис.1

Задание

| 1 | Выполните чертеж принципиальной электрической схемы части электрической цепи квартиры с 2 автоматическими выключателями, приведенной на рисунке 1 | 5 баллов |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выполните сборку электрической схемы части электрической цепи квартиры приведенной на рисунке 1 и проверьте ее работоспособность | 10 баллов |
| 3 | Выполните сборку методом пайки участка электрической цепи – люстра квартиры с пятью одинаковыми лампами накаливания и сдвоенный выключатель | 10 баллов |
| 4 | Измерьте сопротивления включенных и выключенных ламп накаливания. Объясните различие между сопротивлением включенных и выключенных ламп | 5 баллов |
| 5 | Одной из основных характеристик провода является его сечение, оно измеряется в квадратных миллиметрах. Каждый квадратный миллиметр медного кабеля может пропустить через себя 10 ампер тока, не перегреваясь, в течение длительного времени. Каково сечение медного провода для потребителя мощностью 2 КВт? | 10 баллов |
|  | ИТОГО | 40 баллов |