Практическое задание по электротехнологии

муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников по технологии в 2012-2013 у. г.

(Номинация «Техника и техническое творчество»)

9 класс

На рисунке показана часть электрической цепи комнаты в квартире с автоматическими выключателями. Пятирожковая люстра квартиры имеет сдвоенный выключатель, позволяющий включать две, три или пять одинаковых ламп накаливания. Короткие линии, выходящие из каждого устройства, обозначают начала соединительных проводов, стрелка у электросчетчика показывает направление передачи электрической энергии.

Рис.1

Задание

| 1 | Выполните чертеж принципиальной электрической схемы части электрической цепи квартиры с 2 автоматическими предохранителями и электросчетчиком, приведенной на рисунке 1 | 5 баллов |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выполните сборку электрической схемы части электрической цепи квартиры приведенной на рисунке 1 и проверьте ее работоспособность | 10 баллов |
| 3 | Выполните сборку методом пайки участка электрической цепи – люстра квартиры с пятью одинаковыми лампами накаливания и сдвоенный выключатель | 10 баллов |
| 4 | Измерьте сопротивления включенных и выключенных ламп накаливания. Объясните различие между сопротивлением включенных и выключенных ламп | 5 баллов |
| 5 | Задача: Показания скольких и каких электроизмерительных приборов необходимо получить для определения сопротивления участка цепи, включенного в бытовую электрическую сеть при условии отсутствия омметра? | 10 баллов |
|  | ИТОГО | 40 баллов |