Приложение 2

Технологическая карта.  Изготовление подвеса для плакатов (разметка заготовки)

| № п/п | Содержание разметочных работ | Графическое изображение | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку из стали (тонколистовой прокат или сортовой прокат – полоса) 45х55х1,5 мм. Выправить заготовку по плоскости. При необходимости опилить кромки заготовки-прямоугольника для удобства разметочных работ. | 55 45 | Измерительная линейка, чертилка, слесарный угольник, штангенциркуль ШЦ-1. Верстак слесарный, поверочная плита, киянка. Тиски, нагубники, напильник. |
| 2 | Принять одну из кромок длиной 45 мм за базовую. Разметить ось симметрии заготовки-прямоугольника. Разметить линию параллельную базовой кромке заготовки-прямоугольника на расстоянии 35 мм. | 35 | Измерительная линейка, чертилка, слесарный угольник, штангенциркуль ШЦ-1. |
| 3 | Разметить относительно оси симметрии заготовки боковые стороны равнобедренной трапеции с нижним основанием 40 мм и верхним основанием 20 мм. | 20 40 | Измерительная линейка, чертилка, штангенциркуль ШЦ-1. |
| 4 | Разметить и накернить на оси симметрии заготовки центр окружности на расстоянии 41 мм от нижнего основания трапеции. Разметить по шаблону окружность Ø24 мм. | Ø24 41 | Измерительная линейка, чертилка, штангенциркуль ШЦ-1, шаблон-шайба Ø23,5 мм. Верстак слесарный, кернер, молоток, плита. |
| 5 | Разметить и накернить центры двух отверстий относительно оси симметрии на длине 20 мм и высоте от базовой кромки заготовки (от нижнего основания трапеции) 8 мм. | 8 20 | Измерительная линейка, чертилка, слесарный угольник, штангенциркуль ШЦ-1. Верстак слесарный, кернер, молоток, плита. |
| 6 | Произвести контроль разметочных работ. | 53 Ø24 20 40 20 8 | Измерительная линейка, слесарный угольник, шаблон-шайба Ø23,5 мм, штангенциркуль ШЦ-1. |