Приложение 3

Технологическая карта.  Построение чертежа подвеса для плакатов

| № п/п | Содержание графической операции | Графическое изображение | Измерительные и чертежные инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить габаритные размеры по образцу детали. Начертить линии дополнительного построения в виде прямоугольника 40 х 53 мм. Выделить базовую линию (сторона прямоугольника 40 мм). | 40 53 | Измерительная линейка, карандаш, штангенциркуль ШЦ-1. |
| 2 | Начертить линию симметрии (осевую линию) по длине прямоугольника 40 х 53 мм. Начертить линию дополнительного построения параллельную базовой линии (меньшая сторона прямоугольника) на расстоянии 35 мм. | 35 | Измерительная линейка, карандаш, штангенциркуль ШЦ-1. |
| 3 | Начертить боковые стороны равнобедренной трапеции с нижним основанием 40 мм, верхним основанием 20 мм и высотой 35 мм. | 40 35 20 | Измерительная линейка, карандаш. |
| 4 | Отметить на оси симметрии прямоугольника центр окружности на расстоянии 41 мм от нижнего основания трапеции. Из полученного центра начертить неполную окружность Ø24 мм. | Ø24 41 | Измерительная линейка, карандаш, циркуль (или шаблон-шайба Ø23 мм), штангенциркуль ШЦ-1. |
| 5 | Определить по образцу детали место расположения подвесного отверстия Ø8 мм. Начертить окружность Ø8 мм (из того же центра на оси симметрии прямоугольника на расстоянии 41 мм от нижнего основания трапеции). | 41 Ø8 | Измерительная линейка, карандаш, циркуль (или шаблон-шайба с внутренним отверстием Ø9 мм), штангенциркуль ШЦ-1. |
| 6 | Определить по образцу детали место расположения двух крепежных отверстий Ø4 мм. Обозначить центры двух отверстий относительно оси симметрии на длине 20 мм и высоте от нижнего основания трапеции 8 мм. | 8 20 | Измерительная линейка, карандаш, циркуль, штангенциркуль ШЦ-1. |
| 7 | Начертить окружности двух отверстий Ø4 мм. | 2отв. Ø4 Ø4 8 20 | Карандаш, циркуль (или шаблон-шайба с внутренним отверстием Ø5 мм). |
| 8 | Начертить окружности двух отверстий Ø7 мм (обозначить контур зенкованной поверхности). | 2отв. Ø4 Ø4 2отв. Ø7 8 20 | Карандаш, циркуль (или шаблон-шайба с внутренним отверстием Ø8 мм). |
| 9 | Проставить размеры на чертеже детали. Произвести контроль графических работ. 53 | R12 Ø8 2отв. Ø4 Ø4 2отв. Ø7 S1,5 40 20 8 20 | Измерительная линейка, карандаш. Измерительная линейка, карандаш, циркуль (или шаблон-шайбы), штангенциркуль ШЦ-1. |